焊缝缺陷2D视觉检测项目实施方案（从0到1落地）

# 一、项目整体架构分析

本项目为2D视觉焊缝缺陷检测项目，核心目标是实现焊缝缺陷（裂纹、气孔、未焊满、偏焊）的实时检测、精准识别，完成从数据采集标注到模型部署的全流程落地，满足工业现场稳定运行需求，适配万帆科技工业智能化项目场景。整体架构分为5大模块，各模块独立运行、无缝衔接，兼顾实用性、稳定性和可落地性，完全适配工控机部署环境，无需复杂算法优化，聚焦工程化落地。

## 1.1 整体架构流程图

数据采集与标注 → 模型训练与调优 → 模型导出与加速 → 部署落地 → 测试验收

## 1.2 各模块核心职责

数据采集与标注模块：获取高质量焊缝图像，完成缺陷标注，构建标准化数据集，为模型训练提供基础（项目成败关键，占比70%）；

模型训练与调优模块：基于YOLOv8模型，使用标注数据集完成训练，通过简单调参优化精度，无需修改损失函数、无需剪枝蒸馏；

模型导出与加速模块：将训练好的模型导出为ONNX通用格式，转换为TensorRT引擎实现加速，满足工业实时性需求；

部署落地模块：将加速后的模型部署到工控机，开发可独立运行的检测程序，对接图像输入（本地视频/后续可扩展相机取流），输出检测结果；

测试验收模块：验证检测精度、运行速度、稳定性，确保满足工业现场检测要求，完成项目交付。

## 1.3 核心技术选型说明

本方案选型以“稳定、简单、可落地”为核心，贴合工业现场需求和试用期交付目标，具体选型如下：

检测算法：YOLOv8（默认配置，无需修改网络结构、损失函数，适配焊缝缺陷检测的常规目标检测场景）；

数据标注工具：LabelImg（轻量、易操作，支持矩形框标注，适配焊缝缺陷框选需求）；

模型加速：ONNX + TensorRT（工业部署主流组合，操作简单、加速效果明显，适配NVIDIA显卡工控机）；

开发环境：Python 3.8+、PyTorch 2.0+（兼容性强，代码易调试、易部署）；

运行环境：Windows 10/11工控机（NVIDIA显卡，支持TensorRT加速，无需复杂环境配置）。

# 二、数据采集与标注方案（第一步：奠定项目基础）

## 2.1 数据采集前提（已完成相机/光源选型）

采集设备：海康机器人MV-CA050-10GC（500万像素、GigE接口、全局快门）+ 环形低角度光源（白色/红外940nm，45°安装，抑制金属反光）；

采集环境：工业现场焊接工位，避免强光、烟尘干扰，固定相机支架（防止震动导致图像模糊），确保光源角度对准焊缝区域，突出缺陷特征。

## 2.2 数据采集规范（确保数据质量，避免后期训练翻车）

### 2.2.1 采集内容

覆盖项目所需全部焊缝类型（长直焊缝、角焊缝）和缺陷类型，具体如下：

缺陷类型：裂纹、气孔、未焊满、偏焊（4类核心缺陷）；

正常样本：无缺陷焊缝（占比50%-60%，用于抑制误检）；

干扰样本：含焊渣、飞溅、轻微划痕的正常焊缝（模拟现场干扰，提升模型抗干扰能力）。

### 2.2.2 采集要求

数量：总计500-1000张，其中缺陷样本400-500张（每类缺陷100-120张），正常样本100-500张，干扰样本50-100张；

清晰度：图像无模糊、无反光白斑，缺陷边缘清晰可辨，分辨率统一为2448×2048（相机原生分辨率）；

多样性：同一缺陷不同角度、不同亮度、不同位置采集（如裂纹的长短、气孔的大小、偏焊的偏移程度），覆盖现场可能出现的所有场景；

格式：图像保存为JPG格式，命名规范为“缺陷类型_序号.jpg”（如crack_001.jpg、normal_001.jpg），便于后续标注和训练。

### 2.2.3 采集流程

架设相机和光源：固定支架，调整光源角度（45°低角度），调试相机参数（曝光、焦距），确保焊缝区域成像清晰、缺陷突出；

现场采集：依次拍摄各类焊缝样本，确保样本多样性，避免重复拍摄相同场景；

数据筛选：剔除模糊、反光严重、无缺陷/缺陷不明显的图像，保留高质量样本，整理成规范文件夹（按“正常/缺陷/干扰”分类）。

## 2.3 数据标注规范（LabelImg实操，简单易上手）

### 2.3.1 标注工具安装

命令安装：pip install labelImg，安装完成后，终端输入labelImg启动工具，无需复杂配置。

### 2.3.2 标注规则

标注方式：采用矩形框标注，框选缺陷完整区域，不遗漏缺陷边缘，也不包含过多无关背景（如焊渣、飞溅）；

标签规范：标签统一为英文小写，4类缺陷标签分别为“crack”（裂纹）、“hole”（气孔）、“unwelded”（未焊满）、“offset_weld”（偏焊），正常样本无需标注；

标注格式：采用YOLO格式（txt文件），与图像文件同名，保存在同一文件夹，txt文件中每行对应一个缺陷，格式为“标签序号 x y w h”（归一化坐标，LabelImg可直接导出）；

标注要求：标注准确、不重复、不遗漏，同一缺陷不重复框选，模糊无法判断的缺陷样本直接剔除，避免误导模型训练。

### 2.3.3 标注流程

启动LabelImg，打开数据采集文件夹，选择“YOLO”标注格式；

依次打开每张图像，对缺陷区域进行框选，选择对应标签，保存标注文件；

标注完成后，检查标注文件的完整性和准确性，确保每个缺陷都有对应标注，标签无错误；

划分数据集：按8:2比例划分训练集（train）和验证集（val），训练集用于模型训练，验证集用于验证模型精度，无需划分测试集（试用期交付可省略，重点验证训练效果）。

## 2.4 数据集整理（适配YOLOv8训练格式）

整理后的数据集文件夹结构如下（直接适配YOLOv8训练，无需额外修改）：

plain text weld_data/ ├─ train/ # 训练集 │ ├─ images/ # 训练集图像（JPG） │ └─ labels/ # 训练集标注文件（TXT） ├─ val/ # 验证集 │ ├─ images/ # 验证集图像（JPG） │ └─ labels/ # 验证集标注文件（TXT） └─ weld.yaml # 数据集配置文件

weld.yaml配置文件内容（直接复制使用，修改路径即可）：

yaml train: ./weld_data/train/images # 训练集图像路径 val: ./weld_data/val/images # 验证集图像路径 nc: 4 # 类别数量 names: ['crack', 'hole', 'unwelded', 'offset_weld'] # 类别标签，与标注一致

# 三、模型训练与调优方案（第二步：核心模型落地）

## 3.1 训练环境配置（简单易操作，避免环境报错）

### 3.1.1 基础环境安装

命令依次执行（适配Python 3.8+）：

plain text # 安装PyTorch（适配NVIDIA显卡，支持CUDA） pip3 install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu118 # 安装YOLOv8依赖 pip install ultralytics # 安装其他依赖（标注、图像处理） pip install labelImg opencv-python numpy

### 3.1.2 环境验证

终端输入以下代码，无报错即环境正常：

python from ultralytics import YOLO import torch print(torch.cuda.is_available()) # 输出True，说明CUDA可用（加速训练）

## 3.2 模型训练（默认配置，无需修改损失函数/网络结构）

### 3.2.1 训练参数设置（核心参数，其余默认）

创建train.py文件，复制以下代码（直接运行，无需修改）：

python from ultralytics import YOLO # 加载YOLOv8模型（选用yolov8s.pt，兼顾精度和速度，适配焊缝检测） model = YOLO("yolov8s.pt") # 开始训练，核心参数说明 model.train( data="weld_data/weld.yaml", # 数据集配置文件路径 epochs=120, # 训练轮次，100-150均可，120最优（兼顾精度和时间） imgsz=1280, # 输入图像尺寸，1280适配小缺陷检测，提升精度 batch=8, # 批次大小，根据工控机显存调整（显存不足改4） device=0, # 使用GPU训练（0表示第一个GPU，无GPU可省略） workers=4, # 线程数，根据CPU核心调整 lr0=0.01, # 初始学习率，默认即可 box=7.5, # 定位损失权重，默认7.5，无需修改 cls=0.5, # 分类损失权重，默认0.5，无需修改 patience=15, # 早停机制，15轮精度不提升则停止训练，避免过拟合 save=True, # 保存最优模型 project="weld_detect", # 训练结果保存路径 name="train_result" # 训练结果文件夹名称 )

### 3.2.2 训练注意事项

训练过程中，重点关注验证集的mAP@0.5（目标检测核心精度指标），达到0.8以上即可停止训练（一般100-120轮可达到）；

若出现过拟合（训练集精度高、验证集精度低），无需修改模型，可增加数据增强（YOLOv8默认开启，无需额外配置）或增加样本数量；

若出现漏检严重，优先检查数据（是否有足够缺陷样本、标注是否准确），而非修改模型参数；

训练完成后，会在weld_detect/train_result文件夹中生成best.pt（最优模型）和last.pt（最后一轮模型），后续使用best.pt进行导出和部署。

## 3.3 模型调优（简单微调，无需复杂操作）

若训练后精度未达到0.8，或现场检测效果不佳，按以下优先级调优（无需修改损失函数）：

优化数据：补充缺陷样本、修正标注错误、增加数据多样性（如翻转、亮度调整，YOLOv8默认开启，无需手动操作）；

调整参数：将imgsz调整为1280（重点），epochs增加到150，batch调整为4（显存不足时）；

调整置信度：训练完成后，测试时将置信度阈值（conf）调整为0.25-0.3，IOU阈值调整为0.45，减少误检和漏检。

核心原则：优先优化数据和简单参数，不修改模型结构、不搞剪枝蒸馏，避免引入不必要的风险，确保模型稳定。

# 四、模型导出与加速方案（第三步：适配工业部署）

核心目标：将训练好的best.pt模型，导出为ONNX格式，再转换为TensorRT引擎，实现推理加速，满足工控机实时检测需求（速度≥30FPS）。

## 4.1 模型导出为ONNX格式（通用中间格式，1分钟完成）

创建export_onnx.py文件，复制以下代码（直接运行）：

python from ultralytics import YOLO # 加载训练好的最优模型 model = YOLO("weld_detect/train_result/best.pt") # 导出ONNX格式，simplify=True简化模型，opset=13适配TensorRT model.export( format="onnx", simplify=True, opset=13, imgsz=1280, # 与训练时一致 device=0 # GPU导出，速度更快 ) # 导出完成后，会在best.pt同级目录生成best.onnx文件

## 4.2 ONNX转换为TensorRT引擎（核心加速步骤，直接运行脚本）

### 4.2.1 前提条件

工控机已安装TensorRT 8.x以上版本（适配NVIDIA显卡），无需额外配置，直接使用以下脚本。

### 4.2.2 转换脚本（build_trt.py）

python import tensorrt as trt def build_engine(onnx_path, engine_path, fp16=True): """ 将ONNX模型转换为TensorRT引擎 :param onnx_path: onnx模型路径 :param engine_path: 生成的trt引擎路径 :param fp16: 是否使用FP16量化（加速效果明显，不影响精度） """ # 配置日志器 logger = trt.Logger(trt.Logger.INFO) # 创建构建器和网络 builder = trt.Builder(logger) network = builder.create_network(1 << int(trt.NetworkDefinitionCreationFlag.EXPLICIT_BATCH)) parser = trt.OnnxParser(network, logger) # 解析ONNX模型 with open(onnx_path, 'rb') as f: parser.parse(f.read()) # 配置构建器参数，开启FP16量化加速 config = builder.create_builder_config() if fp16: config.set_flag(trt.BuilderFlag.FP16) # 生成TensorRT引擎 serialized_engine = builder.build_serialized_network(network, config) with open(engine_path, 'wb') as f: f.write(serialized_engine) print(f"TensorRT引擎生成完成，路径：{engine_path}") if __name__ == "__main__": # 替换为自己的onnx路径和想要保存的trt引擎路径 build_engine("weld_detect/train_result/best.onnx", "weld_detect/train_result/best.trt", fp16=True)

### 4.2.3 转换注意事项

转换过程中，若出现报错，优先检查TensorRT版本和ONNX版本是否兼容（opset=13适配大部分TensorRT 8.x版本）；

FP16量化开启后，推理速度提升3-5倍，精度几乎无损失，是工业部署的最优选择；

转换完成后，生成best.trt引擎文件，后续部署直接加载该引擎，无需再依赖PyTorch环境。

# 五、部署落地方案（第四步：工业现场运行）

核心目标：将TensorRT引擎部署到工控机，开发可独立运行的检测程序，实现实时检测、结果展示，无需依赖Python训练环境，双击即可运行。

## 5.1 部署环境配置（工控机端，简单配置）

系统：Windows 10/11（工控机常用系统）；

硬件：NVIDIA显卡（支持TensorRT加速）、8G以上内存；

依赖安装：仅需安装OpenCV和PyCUDA（用于GPU推理），命令如下：
        pip install opencv-python pycuda

## 5.2 部署推理代码（完整可运行，直接复制使用）

创建trt_infer.py文件，复制以下代码，修改引擎路径、类别名称即可使用：

python import cv2 import numpy as np import tensorrt as trt import pycuda.autoinit import pycuda.driver as cuda # ====================== 核心配置（根据自己的文件路径修改） ====================== ENGINE_PATH = "weld_detect/train_result/best.trt" # TensorRT引擎路径 INPUT_H, INPUT_W = 1280, 1280 # 与训练、导出时一致 CONF_THRESH = 0.25 # 置信度阈值，可调整（0.25-0.3最优） IOU_THRESH = 0.45 # NMS阈值，可调整 CLASS_NAMES = ["crack", "hole", "unwelded", "offset_weld"] # 与标注、训练一致 # ====================== 加载TensorRT引擎 ====================== TRT_LOGGER = trt.Logger(trt.Logger.WARNING) with open(ENGINE_PATH, "rb") as f, trt.Runtime(TRT_LOGGER) as runtime: engine = runtime.deserialize_cuda_engine(f.read()) context = engine.create_execution_context() # 分配显存（无需修改） h_input = cuda.pagelocked_empty(trt.volume(engine.get_binding_shape(0)), dtype=np.float32) h_output = cuda.pagelocked_empty(trt.volume(engine.get_binding_shape(1)), dtype=np.float32) d_input = cuda.mem_alloc(h_input.nbytes) d_output = cuda.mem_alloc(h_output.nbytes) stream = cuda.Stream() # ====================== 图像预处理（与训练时一致） ====================== def preprocess(img): img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) # 转RGB img = cv2.resize(img, (INPUT_W, INPUT_H)) # 调整尺寸 img = img / 255.0 # 归一化 img = img.transpose(2, 0, 1).flatten() # 转换维度，适配模型输入 return img.astype(np.float32) # ====================== 后处理（NMS去重框，坐标映射） ====================== def postprocess(output, ori_h, ori_w): output = output.reshape(-1, 8400) # 适配YOLOv8输出格式 boxes, scores, class_ids = [], [], [] for i in range(8400): obj_conf = output[4, i] if obj_conf< CONF_THRESH: continue # 过滤置信度低的框 # 计算类别置信度 cls_conf = output[5:, i] cls = np.argmax(cls_conf) score = obj_conf * cls_conf[cls] if score < CONF_THRESH: continue # 坐标映射（将模型输出的归一化坐标，转换为原始图像坐标） x, y, w, h = output[:4, i] x1 = (x - w/2) * ori_w / INPUT_W y1 = (y - h/2) * ori_h / INPUT_H x2 = (x + w/2) * ori_w / INPUT_W y2 = (y + h/2) * ori_h / INPUT_H boxes.append([x1, y1, x2, y2]) scores.append(score) class_ids.append(cls) # NMS去重，避免重复框 indices = cv2.dnn.NMSBoxes(boxes, scores, CONF_THRESH, IOU_THRESH) return [boxes[i] for i in indices], [scores[i] for i in indices], [class_ids[i] for i in indices] # ====================== 核心推理函数 ====================== def detect(img): h, w = img.shape[:2] # 预处理 h_input[:] = preprocess(img) # GPU推理（无需修改） cuda.memcpy_htod_async(d_input, h_input, stream) context.execute_async_v2(bindings=[int(d_input), int(d_output)], stream_handle=stream.handle) cuda.memcpy_dtoh_async(h_output, d_output, stream) stream.synchronize() # 后处理，返回检测结果 return postprocess(h_output, h, w) # ====================== 实时检测演示（本地视频/图像，可扩展相机取流） ====================== if __name__ == "__main__": # 选择1：本地视频检测（替换为自己的焊缝视频路径） cap = cv2.VideoCapture("weld_video.mp4") # 选择2：本地图像检测（注释上面一行，解开下面一行） # img = cv2.imread("test.jpg") while cap.isOpened(): ret, frame = cap.read() if not ret: break # 视频播放完毕 # 执行检测 boxes, scores, cids = detect(frame) # 绘制检测框和标签 for box, sc, cid in zip(boxes, scores, cids): x1, y1, x2, y2 = map(int, box) # 绘制矩形框（红色，线宽2） cv2.rectangle(frame, (x1, y1), (x2, y2), (0, 0, 255), 2) # 绘制标签和置信度（红色，字体大小0.5） label = f"{CLASS_NAMES[cid]} {sc:.2f}" cv2.putText(frame, label, (x1, y1-5), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (0, 0, 255), 2) # 显示检测结果 cv2.imshow("Weld Defect Detection", frame) # 按ESC键退出 if cv2.waitKey(1) & 0xFF == 27: break # 释放资源 cap.release() cv2.destroyAllWindows()

## 5.3 程序打包（可独立运行，无需Python环境）

使用PyInstaller将trt_infer.py打包为exe文件，工控机双击即可运行，步骤如下：

安装PyInstaller：pip install pyinstaller；

打包命令（终端执行，切换到代码所在目录）：pyinstaller -F -w trt_infer.py说明：-F 表示打包为单个exe文件，-w 表示隐藏终端（美观，工业现场适用）；

打包完成后，exe文件会生成在dist文件夹中，将best.trt引擎文件复制到dist文件夹中，确保引擎路径与代码中一致；

测试：双击exe文件，加载视频/图像，能正常显示检测结果、不闪退，即打包成功。

## 5.4 部署扩展（后续可对接工业相机，加分项）

试用期交付可无需对接相机，若想加分，可告知领导：后续可通过海康SDK对接工业相机，实现实时取流检测，核心步骤如下（无需实际操作，仅需说明思路）：

安装海康SDK（从海康官网下载，适配相机型号）；

使用SDK接口拉取相机实时图像帧；

将图像帧传入detect()函数，执行推理，输出检测结果；

添加OK/NG报警功能、检测结果日志保存功能，适配工业现场需求。

# 六、测试验收方案（第五步：项目交付）

## 6.1 测试标准（领导验收核心指标）

精度指标：mAP@0.5 ≥ 0.8，缺陷漏检率 ≤ 5%，误检率 ≤ 10%；

速度指标：推理速度 ≥ 30FPS（工控机上运行，640/1280分辨率均可）；

稳定性指标：连续运行1小时不闪退、不掉帧，无明显卡顿；

易用性指标：exe程序双击可运行，无需配置环境，检测结果清晰可见；

适配性指标：能检测长直焊缝、角焊缝，覆盖4类核心缺陷。

## 6.2 测试流程

精度测试：使用未参与训练的焊缝图像/视频，统计缺陷检测的准确率、漏检率、误检率，确保达到标准；

速度测试：在工控机上运行exe程序，查看实时帧率，确保≥30FPS；

稳定性测试：让程序连续运行1小时，观察是否闪退、卡顿，检测结果是否稳定；

演示测试：向领导演示程序运行效果，展示缺陷检测、框选、标签显示功能，说明部署流程和优势。

## 6.3 验收交付物

标准化数据集（含训练集、验证集、标注文件）；

训练好的模型文件（best.pt、best.onnx、best.trt）；

可独立运行的检测exe程序（含依赖文件）；

项目实施文档（本方案，可直接交付）；

测试报告（记录精度、速度、稳定性测试结果）。

# 七、项目时间规划（适配1个月试用期，合理分配时间）

| 时间 | 核心任务 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 相机/光源架设、现场数据采集、数据标注 | 完成500-1000张高质量样本采集，标注完成，整理成标准化数据集 |
| 第2周 | 模型训练、精度调优 | 完成模型训练，mAP@0.5 ≥ 0.8，解决漏检、误检问题 |
| 第3周 | 模型导出（ONNX）、TensorRT加速、部署代码开发 | 生成TensorRT引擎，开发完成推理代码，能正常检测本地视频/图像 |
| 第4周 | 程序打包、测试优化、验收准备 | 完成exe打包，通过所有测试指标，准备交付演示 |

# 八、注意事项（避免踩坑，确保项目顺利落地）

数据采集是核心，务必保证图像清晰、缺陷突出，避免反光、模糊，否则后续训练再努力也无法提升精度；

模型训练全程使用默认配置，不修改损失函数、不剪枝蒸馏，优先优化数据和简单参数，避免引入风险；

部署时，确保TensorRT引擎路径、类别名称与代码一致，否则会出现报错；

工控机运行时，关闭其他占用GPU的程序，确保推理速度达到要求；

试用期交付求稳不求新，重点展示“能落地、能稳定运行”，无需追求复杂功能，完成核心检测需求即可。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）